Описание модуля wind-powered pond evaporator (WPE)

Модуль предназначен для интенсификации испарения прудов испарителей и представляет собой катающиеся по воде вокруг центральной вертикальной оси пустотелые барабаны, приводимые в движение ветродвигателем, расположенным на той же оси. При качении в воде внешние элементы конструкции смачиваются и верхняя часть барабанов  при обдуве сухим воздухом осушаются, существенно повышая влажность воздуха над прудом испарителем.

Самая простая схема выглядит следующим образом:

- Два или три пустотелых барабана-поплавка перекатываются по кругу вокруг вертикальной оси

- Перекатывание происходит за счет вращения осей барабанов, кинематически связанных с ветроприводом вращения, расположенном на вертикальной ости

- Перекатываясь по воде поверхность барабанов смачивается и когда смоченная поверхность понимается на воздух из воды и обдувается теплым сухим воздухом происходит усиленный унос влаги из пруда испарителя

- Интенсивность испарения зависит от площади смоченной поверхности, ветра и степени сухости контактирующего воздуха

Модуль wind-powered pond evaporator (WPE) предназначен для интенсификации испарения в пруде-испарителе и представляет собой систему из двух или трёх пустотелых барабанов-поплавков, размещённых на горизонтальных осях, закреплённых на вращающемся водиле, которое приводится во вращение вокруг центральной вертикальной оси ветродвигателем, установленным на той же оси. При вращении водила центры барабанов перемещаются по окружности вокруг центральной оси, вследствие чего барабаны пассивно перекатываются по водной поверхности. В процессе перекатывания их наружная поверхность и размещённая на ней испаряющая оболочка периодически смачиваются водой пруда, после чего поднятая над поверхностью влажная часть барабанов обдувается окружающим воздухом, что увеличивает активную смоченную поверхность испарения и ускоряет унос влаги. Интенсивность испарения в такой системе определяется суммарной площадью смачиваемой и обдуваемой поверхности барабанов, скоростью их перекатывания, скоростью ветра, температурой воздуха, относительной влажностью и степенью аэродинамической открытости испаряющей поверхности.

Модуль wind-powered pond evaporator представляет собой устройство для интенсификации испарения жидкости из пруда-испарителя, содержащее центральную вертикальную ось, ветродвигатель, установленный на указанной оси, по меньшей мере одно водило, кинематически связанное с ветродвигателем, и не менее двух пустотелых барабанов-поплавков, установленных на горизонтальных осях, закреплённых на водиле. При работе ветродвигатель сообщает водилу вращение вокруг центральной вертикальной оси, в результате чего центры барабанов перемещаются по замкнутой траектории над поверхностью пруда, а сами барабаны пассивно перекатываются по водной поверхности. Наружная поверхность барабанов, выполненная с возможностью смачивания жидкостью пруда либо снабжённая испаряющей оболочкой, при перекатывании периодически погружается в жидкость и затем выводится в воздушную среду, где подвергается обдуву. За счёт циклического смачивания и последующего обдува обеспечивается увеличение активной площади массообмена и повышение интенсивности испарения по сравнению с открытой водной поверхностью той же площади. Эффективность работы модуля определяется числом и размерами барабанов, геометрией их расположения относительно центральной оси, параметрами испаряющей поверхности, скоростью вращения водила, а также скоростью ветра, температурой и относительной влажностью воздуха.