Научный раздел отчёта

Расчёт кинематики и ветропривода WPE-модуля для скорости ветра 4 метра в секунду

Раздел подготовлен для WPE-модуля с тремя пассивно перекатывающимися барабанами-поплавками и прямым ветроприводом от ротора Савониуса. Рассматриваются аридные условия и работа на рассоле с массовой концентрацией солей около 110 грамм на литр. Основной целью расчёта является проверка работоспособности модуля при скорости ветра 4 метра в секунду и подбор рациональной частоты вращения барабанов в диапазоне от 4 до 7 оборотов в минуту.

4.1. Исходные положения и цель расчёта

Рассматривается модуль WPE, состоящий из трёх лёгких пустотелых барабанов-поплавков, размещённых на горизонтальных осях, закреплённых на вращающемся водиле. Водило приводится во вращение вертикально-осевым ротором Савониуса, установленным на той же центральной оси. При вращении водила центры барабанов перемещаются по окружности вокруг центральной оси, а сами барабаны пассивно перекатываются по водной поверхности и одновременно прокручивают размещённую на них гидрофильную сетку.

Цель расчёта — определить, способен ли ротор Савониуса диаметром 2,0 метра и высотой 2,4 метра обеспечить устойчивую работу одного WPE-модуля при скорости ветра 4 метра в секунду, если желаемая частота вращения барабанов находится в диапазоне от 4 до 7 оборотов в минуту.

4.2. Принятая геометрия модуля

Для расчёта принимается одна базовая конфигурация модуля: три барабана-поплавка диаметром 2,0 метра и шириной 1,5 метра; наружный диаметр сетчатой испаряющей оболочки 2,5 метра; радиус расположения осей барабанов от центральной оси 1,55 метра. Такой выбор обеспечивает компактную компоновку и сохраняет геометрический зазор между соседними оболочками.

Принятые размеры формируют рабочую схему, в которой барабаны являются прежде всего плавучими и кинематическими элементами, а испарение происходит в основном с наружной гидрофильной сетки.

a = √3 · L = √3 · 1,55 ≈ 2,68 м

Δ = a - D_n = 2,68 - 2,50 = 0,18 м

4.3. Кинематическая связь между вращением водила и вращением барабанов

При условии пассивного перекатывания барабана по поверхности воды без значительного проскальзывания линейная скорость центра барабана определяется орбитальным движением водила, а та же скорость связана с вращением самого барабана вокруг собственной горизонтальной оси.

Вследствие этого между угловой скоростью водила и угловой скоростью барабана существует жёсткая кинематическая связь. Для рассматриваемой геометрии барабан вращается примерно в 1,55 раза быстрее водила.

v = Ω · L = ω · R_d

ω = Ω · (L / R_d) = 1,55 · Ω

n_Ω = n_ω / 1,55 = 2,6 … 4,5 об/мин

4.4. Оценка линейной скорости движения барабанов

Рациональный диапазон частоты вращения водила принимается на уровне 3,2-3,8 оборота в минуту. В этом случае барабаны будут вращаться со скоростью 5,0-5,9 оборота в минуту, то есть в желаемом диапазоне 4-7 оборотов в минуту.

Соответствующая линейная скорость центра барабана составляет приблизительно 0,52-0,62 метра в секунду. Это умеренная скорость, при которой можно ожидать ограниченное волнообразование и сравнительно небольшое сопротивление воды.

Ω = 2π n_Ω / 60 = 0,335 … 0,398 рад/с

v = Ω · L = 1,55 · (0,335 … 0,398) = 0,52 … 0,62 м/с

4.5. Оценка разности веса мокрой и осушенной частей сетки

При частоте вращения порядка 5,5 оборота в минуту время прохождения верхней половины сетки над водой составляет всего несколько секунд. За это время воздух не успевает вынести значительную массу влаги, поэтому разность масс мокрой и более сухой сторон оказывается очень малой.

Расчёт показывает, что эквивалентный момент от разности массы воды на мокрой и осушенной сторонах не превышает примерно 0,10 ньютон-метра на барабан. Следовательно, эта составляющая не определяет требуемый крутящий момент модуля.

A_1 = π · D_n · B = π · 2,5 · 1,5 ≈ 11,78 м²

A_up ≈ A_1 / 2 ≈ 5,89 м²

t_1/2 = 30 / 5,5 ≈ 5,45 с

m_ev = A_up · j · t_1/2 / 3600 ≈ 0,005 … 0,008 кг

M_Δm ≈ 0,008 · 9,81 · 1,25 ≈ 0,10 Н·м

4.6. Оценка сопротивляющего момента модуля

Основными источниками сопротивления являются перекатывание барабанов и волнообразование, сопротивление нижней погружённой части сетки, потери в подшипниках и конструкционные несовершенства, а также эксплуатационный запас на загрязнение и начальное солеобразование.

Для одного барабана усреднённый эквивалентный момент сопротивления принимается на уровне 4,8 ньютон-метра. После приведения к вертикальной оси и суммирования по трём барабанам номинальный момент сопротивления всего модуля составляет около 22 ньютон-метров, а расчётный момент с запасом — около 30 ньютон-метров.

M_1 = M_roll + M_net + M_bear ≈ 4,8 Н·м

T_1 = M_1 · (L / R_d) = 4,8 · 1,55 ≈ 7,4 Н·м

T_req,nom = 3 · T_1 ≈ 22,2 Н·м

T_req,design = k_s · T_req,nom ≈ 29 … 32 Н·м

4.7. Расчёт ротора Савониуса

Для ветропривода принимается вертикально-осевой ротор Савониуса диаметром 2,0 метра и высотой 2,4 метра. При скорости ветра 4 метра в секунду проекция ротора на поток составляет 4,8 квадратного метра, а динамическое давление ветра — 9,6 ньютон на квадратный метр.

При консервативной оценке полезной тангенциальной составляющей силы рабочий крутящий момент ротора находится в диапазоне 19-25 ньютон-метров. Пиковый момент может достигать 25-35 ньютон-метров.

A_r = D_r · H_r = 2,0 · 2,4 = 4,8 м²

q = 0,5 · ρ · V² = 0,5 · 1,2 · 4² = 9,6 Н/м²

F_gross = q · A_r = 9,6 · 4,8 ≈ 46 Н

F_t = k_t · F_gross ≈ 21 … 28 Н

T_r = F_t · r_eff ≈ 19 … 25 Н·м

4.8. Сопоставление момента ротора и момента модуля

Сопоставление расчётных величин показывает, что рабочий момент ротора Савониуса 2,0 × 2,4 метра близок к номинально требуемому моменту WPE-модуля. Следовательно, такая конфигурация может считаться работоспособной при условии, что барабаны действительно остаются лёгкими и мелкопогружёнными, а сетка не удерживает избыточный слой воды.

При этом запас по моменту ограничен, поэтому ротор 2,0 × 2,4 метра следует рассматривать как минимально достаточное решение для пилотного образца, а не как вариант с большим резервом мощности.

T_r ≈ 19 … 25 Н·м

T_req,nom ≈ 22 Н·м

T_req,design ≈ 30 Н·м

4.9. Проверка режима вращения и мощности

При частоте вращения водила 3,2-3,8 оборота в минуту и рабочем моменте ротора порядка 22 ньютон-метров механическая мощность ветропривода составляет приблизительно 7,4-8,8 ватта.

Следовательно, лимитирующим фактором является не энергетический баланс, а величина доступного крутящего момента при низкой скорости вращения.

ω_r = 2π n_Ω / 60 ≈ 0,335 … 0,398 рад/с

P = T_r · ω_r ≈ 22 · (0,335 … 0,398) = 7,4 … 8,8 Вт

4.10. Выводы по разделу

Проведённый расчёт показывает, что WPE-модуль с тремя лёгкими барабанами диаметром 2,0 метра и наружной сеткой диаметром 2,5 метра может работать от ротора Савониуса диаметром 2,0 метра и высотой 2,4 метра без редуктора при скорости ветра 4 метра в секунду.

Рациональная частота вращения водила составляет 3,2-3,8 оборота в минуту, что обеспечивает частоту вращения барабанов 5,0-5,9 оборота в минуту. Разность массы мокрой и более сухой сторон сетки за один полупроход пренебрежимо мала, а основное сопротивление связано с перекатыванием барабанов, движением нижней части сетки и эксплуатационными потерями. Таким образом, конфигурация 2,0 × 2,4 метра может быть принята как минимально достаточная для опытно-пилотного модуля.

Итоговая таблица параметров

| Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число барабанов | N_d | 3 |
| Диаметр барабана | D_d | 2,0 м |
| Радиус барабана | R_d | 1,0 м |
| Ширина барабана | B | 1,5 м |
| Наружный диаметр сетки | D_n | 2,5 м |
| Радиус сетки | R_n | 1,25 м |
| Радиус водила | L | 1,55 м |
| Зазор между соседними оболочками | Δ | 0,18 м |
| Частота вращения водила | n_Ω | 3,2–3,8 об/мин |
| Частота вращения барабанов | n_ω | 5,0–5,9 об/мин |
| Линейная скорость центра барабана | v | 0,52–0,62 м/с |
| Момент от разности мокрой и сухой сторон | M_Δm | около 0,10 Н·м |
| Номинальный момент сопротивления модуля | T_req,nom | около 22 Н·м |
| Расчётный момент с запасом | T_req,design | около 30 Н·м |
| Диаметр ротора Савониуса | D_r | 2,0 м |
| Высота ротора Савониуса | H_r | 2,4 м |
| Проекция ротора | A_r | 4,8 м² |
| Скорость ветра | V | 4 м/с |
| Рабочий момент ротора | T_r | 19–25 Н·м |
| Оценка пикового момента | T_peak | 25–35 Н·м |
| Рабочая механическая мощность | P | 7,4–8,8 Вт |

Примечание. Представленные величины являются инженерной оценкой первого уровня и предназначены для предварительного проектирования пилотного WPE-модуля. Для промышленного образца необходима последующая экспериментальная верификация моментов сопротивления, реальной глубины погружения сетки, устойчивости к солеобразованию и пусковых характеристик ротора.