# БАРАБАННЫЙ ПЛЁНОЧНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ (DFE) ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## 1. Введение и назначение

Барабанный плёночный испаритель (Drum Film Evaporator, DFE) — это горизонтальный аппарат непрерывного действия для концентрирования жидкостей методом выпаривания при наружном подводе тепла. Основная область применения — упаривание накипеобразующих растворов (морская вода, промышленные стоки, жидкие радиоактивные отходы, химические растворы), где традиционные выпарные аппараты быстро зарастают солевыми отложениями.

Ключевая особенность DFE — встроенная система механической самоочистки внутренней греющей поверхности, работающая в процессе вращения барабана. Это исключает необходимость частых остановок на химическую или механическую промывку.

В данном описании рассматривается конструкция, рассчитанная на следующие параметры (базовый модуль):

- Длина барабана: 20 м

- Внутренний диаметр барабана: 0,8 м

- Толщина стенки барабана: 3,5 мм

- Материал барабана: коррозионно-стойкая сталь AISI 316L (для чистого водяного пара)

- Рабочая среда снаружи барабана: чистый водяной пар (давление 0,3–0,6 МПа, температура до 160°C)

- Частота вращения барабана: 1–8 об/мин (регулируемая)

- Количество опорных колец на барабане: 14 (шаг ~1,43 м)

- Тип опор: роликовые опоры на упругих полукольцах (по 2 ролика на кольцо, угол 120°)

## 2. Принцип действия

Аппарат работает следующим образом:

- Барабан частично заполнен исходным раствором (уровень жидкости — 10–15% от диаметра).

- При медленном вращении барабана раствор поднимается его внутренней стенкой и стекает вниз, образуя тонкую (0,5–2 мм) плёнку по всей окружности выше уровня жидкости.

- Снаружи барабан омывается греющим паром, который конденсируется на его наружной поверхности, передавая теплоту через стенку. Конденсат отводится.

- В тонкой плёнке происходит интенсивное испарение растворителя. Образующийся вторичный пар удаляется из внутренней полости барабана через осевой патрубок.

- По мере испарения раствор концентрируется, и из него выпадают соли. Эти отложения непрерывно счищаются внутренним самоочищающимся узлом (спираль + тяжёлый стержень), который перекатывается по нижней части барабана.

- Очистной узел также выполняет функцию шнека: он перемещает осадок и сгущённый концентрат вдоль барабана к противоположному торцу.

- Концентрат периодически удаляется через специальный узел отбора, расположенный на торце, противоположном стороне подачи исходного раствора.

## 3. Конструкция основных узлов

### 3.1. Вращающийся барабан

Изготовление: Барабан сваривается из листовой коррозионно-стойкой стали толщиной 3,5 мм. Листы сворачиваются в обечайки длиной 2–3 м, свариваются продольным швом (TIG с поддувом аргона). Затем обечайки соединяются в единую трубу длиной 20 м стыковой сваркой на подкладных кольцах. После сварки барабан калибруется на вальцах до достижения овальности не более 0,5 мм.

Кольца жёсткости (опорные кольца): На барабан навариваются 14 колец из полосы 316L сечением 40×10 мм. Шаг между кольцами — 1400–1500 мм. Сварка прерывистая (длина шва 40 мм, шаг 100 мм) для минимизации тепловых деформаций. После приварки наружная поверхность колец протачивается на токарном станке с люнетами для обеспечения соосности (биение ≤0,5 мм). В каждом кольце выполнена канавка (проточка) шириной 20 мм и глубиной 8 мм. Профиль канавки — трапецеидальный с углом скоса 15° для удержания упругого полукольца.

Функции колец:

- Обеспечение жёсткости тонкостенного барабана под внешним давлением пара.

- Создание базы для опорных роликов.

- Фиксация осевого положения очистного узла (торцевые упоры).

### 3.2. Упругое полукольцо с роликовыми опорами

Это сердце опорной системы DFE. Узел предназначен для самоустанавливающегося опирания барабана на корпус, компенсации тепловых расширений и неточностей изготовления.

Конструкция:

- Упругое полукольцо — разрезное кольцо из пружинного коррозионно-стойкого сплава (Inconel 718 или Nimonic 90). Толщина полосы 5 мм, ширина 25 мм. В свободном состоянии его наружный диаметр на 2–3 мм больше внутреннего диаметра канавки опорного кольца. Полукольцо имеет разрез (зазор 10–15 мм), что позволяет ему сжиматься.

- Ролики — два керамических ролика из нитрида кремния (Si₃N₄) бочкообразной формы. Оси роликов — из того же сплава, что и полукольцо. Ролики установлены на осях с возможностью вращения, закреплены гайками с контргайками. Угол между роликами — 120° (оба находятся в нижней половине окружности). Такое расположение обеспечивает V-образную опору: барабан не может сместиться вниз или в стороны.

- Крепление роликов — на специальных площадках, фрезерованных на наружной поверхности полукольца.

Работа:

- Исходное состояние (вне корпуса): Полукольцо поджато к дну канавки своей упругостью, ролики выступают радиально за пределы опорного кольца.

- Ввод в корпус: Барабан подаётся внутрь корпуса на траверсе. Перед вводом полукольца стягиваются временными ленточными хомутами, уменьшая их диаметр; наружный диаметр роликов становится меньше внутреннего диаметра корпуса. Барабан свободно заводится.

- Опускание и фиксация: После позиционирования хомуты снимаются через ремонтные люки в корпусе. Полукольца разжимаются, ролики касаются внутренней поверхности корпуса. Под весом барабана полукольца сжимаются (диаметр уменьшается), и между ними и дном канавки возникает зазор 0,5–1,5 мм. Таким образом, в рабочем режиме полукольца не касаются опорных колец — трения между ними нет.

- Вращение барабана: Барабан вращается вместе с опорными кольцами. Полукольца с роликами остаются неподвижными относительно корпуса (или очень медленно вращаются за счёт трения качения). Ролики катятся по гладкой внутренней поверхности корпуса.

- Компенсация тепловых расширений: При нагреве барабан увеличивается в диаметре. Полукольца могут дополнительно сжаться, сохраняя контакт роликов с корпусом. Осевые удлинения компенсируются тем, что ролики могут прокатываться по корпусу вдоль оси, а полукольца — смещаться в канавках (в осевом направлении нет жёсткой фиксации).

### 3.3. Наружный корпус (паровая рубашка)

Корпус изготавливается секционным (длина секции 2–3 м) из углеродистой стали Ст20 толщиной 8 мм. Внутренняя поверхность покрывается термостойкой антикоррозионной эмалью (для работы с чистым паром). Секции свариваются на стапеле с контролем прямолинейности лазерным трекером. Допуск на внутренний диаметр готового корпуса — ±1,5 мм на всей длине, что достигается без дорогостоящей расточки (достаточно калибровки после сварки).

В нижней части корпуса по всей длине просверлены дренажные отверстия Ø8 мм с шагом 500 мм для отвода конденсата, чтобы ролики и упругие полукольца не находились в воде. На корпусе предусмотрены ремонтные люки DN200 напротив каждого опорного кольца. Через эти люки можно эндоскопически контролировать состояние роликов и, при необходимости, специальным длинным инструментом заменять ролики без выкатки барабана.

Корпус опирается на жёсткую стальную раму с регулируемыми опорами, позволяющими выставить горизонтальность с точностью до 0,5 мм/м.

### 3.4. Торцевые уплотнения и система центровки

Для герметизации паровой рубашки на торцах барабана (где вал выходит из корпуса) установлены картриджные торцевые уплотнения с керамическими парами трения (SiC/Si₃N₄). Эти уплотнения не требуют смазки и работают в среде пара до 200°C.

Проблема: При длине 20 м даже при малых допусках возможна несоосность барабана и корпуса, что может нарушить работу уплотнений и привести к утечкам.

Решение:

- Торцевые фланцы корпуса выполнены с эксцентриковыми стаканами (или регулировочными винтами), позволяющими смещать ось уплотнения в поперечной плоскости на ±5 мм.

- На приводном конце барабана установлен упорный подшипник для восприятия осевой нагрузки от внутреннего шнека.

- Настройка соосности производится лазерным трекером: сначала выставляется корпус по раме, затем барабан позиционируется по роликам, и наконец регулируются фланцы уплотнений до достижения радиального биения ≤0,2 мм.

### 3.5. Внутренний очистной узел (спираль с тяжёлым стержнем)

Устройство:

- Спираль изготавливается из пружинной нержавеющей ленты 12Х18Н10Т (толщина 1,5 мм, ширина 30 мм). Шаг спирали — 150 мм, наружный диаметр — 795 мм (зазор 2,5 мм до стенки барабана). Кромки ленты притуплены (радиус 0,5 мм) для снижения износа стенки. Спираль имеет один или два витка на каждом шаге, обеспечивая упругость.

- Тяжёлый стержень — внутри спирали свободно лежит труба из нержавейки, заполненная свинцом (или другим утяжелителем). Масса стержня подбирается так, чтобы обеспечить необходимое прижатие спирали к стенке: ориентировочно 15–20 кг на метр длины.

- Осевые ограничители — на торцах барабана устанавливаются съёмные кольцевые упоры, не дающие очистному узлу выходить за пределы рабочей зоны.

Функции:

- Очистка: При вращении барабана узел перекатывается по нижней части внутренней поверхности под действием силы тяжести. Кромки спирали соскабливают зарождающиеся солевые отложения. Упругость ленты позволяет ей адаптироваться к неровностям стенки.

- Транспортировка осадка: Благодаря спиральной форме и наклону (внутренний стержень заставляет витки ложиться под углом) узел работает как шнек, перемещая счищенный осадок и сгущённый раствор к разгрузочному торцу.

- Самоочистка спирали: Перекатывающийся стержень постоянно трётся изнутри о витки спирали, удаляя с них налипшие соли.

Ресурс: Спираль — расходный элемент, заменяется каждые 3–5 лет при износе кромок. Стержень служит неограниченно долго.

### 3.6. Система подачи раствора и отбора концентрата

Подача исходного раствора осуществляется через торец А. Уровень жидкости в барабане поддерживается автоматически:

- Для чистых сред (например, опреснение морской воды) используется поплавковый регулятор уровня, установленный на линии подачи.

- Для промышленных растворов с возможным загрязнением — выносная камера уровня с датчиками и регулирующий клапан.

Уровень жидкости удерживается на 10–15% от диаметра (80–120 мм от нижней точки). Такой уровень обеспечивает погружение очистного узла в жидкость (он перекатывается по дну) и формирование плёнки на остальной поверхности.

Отбор концентрата производится с противоположного торца Б (в соответствие с исходным требованием). В зоне торца Б внутри барабана выполнена коническая вставка, расширяющаяся к разгрузке — это создаёт локальный карман-накопитель для осадка. Концентрат отводится периодически:

- По достижении заданной плотности (контроль плотномером) или по времени.

- Забор осуществляется через короткую трубу, опущенную в карман. На линии установлен шаровой кран с пневмоприводом.

- После отбора возможна кратковременная промывка заборника обратным потоком (подача небольшого количества исходного раствора).

Отвод вторичного пара — через осевой патрубок на торце А (или Б) с каплеотбойником (демистером) для предотвращения уноса брызг. Патрубок соединяется с конденсатором или следующей ступенью выпарной установки.

### 3.7. Привод вращения

Барабан приводится во вращение индивидуальным мотор-редуктором (мощность 2,2–4 кВт) через червячную передачу. Червячное колесо насажено на торец барабана (или на отдельный вал, соединённый с барабаном через муфту). Частота вращения регулируется частотным преобразователем в диапазоне 1–8 об/мин в зависимости от вязкости раствора и скорости кристаллизации.

Для герметичного исполнения (например, для радиоактивных сред) может использоваться магнитная муфта — тогда на валу барабана устанавливается ведомая часть герметичной муфты, а привод размещается снаружи корпуса, что исключает сальник.

## 4. Технологичность изготовления и серийное производство

Конструкция DFE специально адаптирована для выпуска на обычных машиностроительных заводах (без уникального оборудования). Основные принципы технологичности:

### 4.1. Барабан

- Использование стандартного листового проката.

- Сварка обечаек на обычных позиционерах.

- Приварка колец жёсткости в простом приспособлении.

- Проточка канавок на токарном станке с люнетами — операция доступна большинству заводов.

### 4.2. Упругие полукольца

- Заказ полос из специального сплава (Inconel 718) — поставляются термообработанными.

- Гибка на стандартном кольцегибочном станке.

- Фрезерование площадок и сверление отверстий на ЧПУ или на универсальном станке с делительной головкой.

### 4.3. Корпус

- Секции длиной 2–3 м — удобны для вальцовки и транспортировки.

- Сварка секций на стапеле с контролем лазерным трекером — не требует специальной оснастки.

- Допуск ±1,5 мм на внутренний диаметр легко достигается калибровкой (протаскивание шаблона) после сварки.

### 4.4. Сборка

- Барабан собирается на траверсе (тележке) вне корпуса.

- Ввод в корпус — продольное движение траверсы. Хомуты на упругих полукольцах удерживают их в сжатом состоянии.

- Снятие хомутов через люки — простой слесарный инструмент (длинные кусачки или рычажный захват).

## 5. Материалы и коррозионная стойкость

Поскольку греющая рубашка работает с чистым водяным паром (без хлоридов, с низким содержанием кислорода), коррозионная нагрузка невелика. Выбраны следующие материалы:

| Элемент | Материал | Причина выбора |
| --- | --- | --- |
| Барабан, кольца | AISI 316L | стойкость к общей коррозии в конденсате, свариваемость |
| Упругое полукольцо | Inconel 718 (или Nimonic 90) | сохраняет упругость при 150°C, стоек к пару, высокая усталостная прочность |
| Ролики | Si₃N₄ (нитрид кремния) | высокая твёрдость, малый коэффициент трения по стали, работает без смазки |
| Оси роликов | Inconel 718 | совместимость с полукольцом, прочность при изгибе |
| Корпус (основной металл) | Ст20 | дешевизна, достаточная прочность |
| Внутреннее покрытие корпуса | Термостойкая эмаль (силикатная) | защита от конденсата, температура до 250°C |
| Торцевые уплотнения | Картридж: SiC (статор) + Si₃N₄ (ротор) | высокая твёрдость, работа в паре без смазки |
| Внутренняя спираль | 12Х18Н10Т пружинная | упругость, коррозионная стойкость, дешевизна |
| Тяжёлый стержень | Труба 316L + свинцовая начинка | высокая плотность, коррозионная стойкость оболочки |

Ресурс (в годах):

- Барабан, кольца — >20

- Упругие полукольца — 10–15

- Ролики, оси — >15

- Корпус с покрытием — 10–15

- Торцевые уплотнения — 5–8 (замена картриджа)

- Внутренняя спираль — 3–5 (замена ленты)

## 6. Порядок монтажа и настройки (пошагово)

- Установка корпуса на раму — рама выставляется по уровню (нивелир), корпус устанавливается на регулируемые опоры, фиксируется. Проверяется горизонтальность (наклон ≤0,5 мм/м) и прямолинейность (лазерный трекер).

- Подготовка барабана: На опорные кольца надеваются упругие полукольца с роликами. Каждое полукольцо стягивается временным ленточным хомутом до тех пор, пока зазор между роликами и воображаемой поверхностью корпуса не станет положительным (на 2–3 мм меньше внутреннего диаметра корпуса). Хомуты фиксируются.

- Ввод барабана: Барабан подвешивается на траверсе (тележке) и задвигается в корпус вдоль его оси до совмещения осевых меток. Траверса может опираться на отдельные рельсы вне корпуса.

- Снятие хомутов: Через ремонтные люки в корпусе длинным инструментом (например, кусачками с тягой) освобождаются хомуты. Полукольца разжимаются, ролики касаются корпуса, барабан опускается на них. Траверса удаляется.

- Установка торцевых уплотнений: Надеваются уплотнительные картриджи на валы барабана (с обеих сторон). Фланцы корпуса с эксцентриковыми стаканами предварительно затягиваются.

- Центровка: Лазерным трекером измеряется радиальное биение на торцевых валах. Регулировкой эксцентриков (или перемещением опор корпуса) добиваются биения ≤0,2 мм.

- Подключение привода: Устанавливается мотор-редуктор, соединяется с валом барабана через муфту (или магнитную муфту). Проверяется свободное проворачивание рукой.

- Монтаж очистного узла: Спираль со стержнем скручивается в «жгут» (диаметр меньше диаметра барабана), заводится через торец Б до упора. Затем устанавливается торцевое ограничительное кольцо. Спираль расправляется.

- Подключение трубопроводов: Подача раствора, отвод концентрата, подвод пара, отвод конденсата, отвод вторичного пара, КИПиА.

- Испытания:

  - Холодная обкатка без пара (15–30 мин) — проверка равномерности вращения, отсутствия посторонних шумов, нагрева роликов.

  - Гидравлические испытания рубашки (давление 1,2 МПа, вода).

  - Паровые испытания на воде (заливка воды, подача пара, проверка конденсатоотвода, температуры стенок, регистрация производительности).

  - Работа с модельным раствором (например, раствор соли) — проверка работы очистки и отбора концентрата.

## 7. Эксплуатация и ремонт

### 7.1. Регламент обслуживания

- Еженедельно: Визуальный контроль через эндоскоп (через люки) состояния роликов и спирали (при останове).

- Ежемесячно: Проверка герметичности торцевых уплотнений (по отсутствию протечек), контроль вибрации.

- Раз в 6 месяцев: Замер зазоров между роликами и корпусом (через люки щупом). При необходимости — регулировка (замена оси или ролика).

- Раз в 3 года: Останов на плановый ремонт: замена спирали, осмотр и замена торцевых уплотнений, замена изношенных роликов.

- Раз в 10 лет: Капитальный ремонт с выкаткой барабана, замена упругих полуколец, восстановление покрытия корпуса.

### 7.2. Типичные неисправности и их устранение

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Повышенный шум при вращении | Износ роликов или повреждение поверхности корпуса | Замена роликов через люки; при глубоких канавках — наплавка и расточка корпуса (требует выкатки барабана) |
| Протечка пара через торцевое уплотнение | Износ уплотнения, нарушение соосности | Замена картриджа (2 часа); проверка центровки |
| Зарастание внутренней поверхности | Спираль затупилась или сломалась | Замена спирали (при очередной остановке) |
| Барабан не вращается или тяжело | Заклинивание ролика (засорение, разрушение) | Через люк снять и заменить ролик |

### 7.3. Замена роликов без выкатки барабана (алгоритм)

- Остановить аппарат, сбросить давление, охладить.

- Открыть ремонтный люк напротив соответствующего опорного кольца.

- С помощью специального захвата (длинные клещи с губками) захватить ось ролика, вынуть её (ось может быть зафиксирована пружинным кольцом, которое сжимается инструментом).

- Извлечь старый ролик, вставить новый.

- Установить ось и зафиксировать.

- Закрыть люк, провести опрессовку паром.

## 8. Анализ слабых мест и пути их устранения (для уверенности в надёжности)

| Слабое место | Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- | --- |
| Тонкостенный барабан (3,5 мм) | Потеря устойчивости под внешним давлением | Частые кольца жёсткости (шаг 1,4 м) + расчёт на смятие с запасом 2,5 |
| Прогиб между опорами | Заклинивание спирали | Шаг опор 1,4 м при диаметре 0,8 м даёт прогиб <0,1 мм — безопасно |
| Усталость упругого полукольца | Разрушение из-за циклического сжатия | Материал Inconel 718 имеет предел выносливости при 150°C >200 млн циклов; за 10 лет работы при 8 об/мин циклов ~42 млн — запас >4 |
| Коррозия в зоне контакта ролик–корпус | Образование канавок, рост трения | Керамический ролик (Si₃N₄) минимально истирает сталь; при появлении канавок глубиной >1 мм — наплавка корпуса |
| Тепловое расширение (осевое до 10 мм) | Заклинивание уплотнений | Ролики могут скользить по корпусу; уплотнения плавающие (картриджи) |
| Забивание отбора концентрата | Прекращение выгрузки | Конический карман, периодическая промывка, возможность продувки |

## 9. Преимущества предложенной конструкции

- Самоустанавливающиеся опоры — не требуется высокой точности корпуса, допуски ±1,5 мм.

- Отсутствие трения между упругим полукольцом и канавкой — благодаря зазору, образующемуся под нагрузкой.

- Ремонтопригодность — замена роликов и спирали без выкатки барабана.

- Долговечность — основные элементы (барабан, кольца, корпус) служат >15 лет.

- Энергоэффективность — низкое сопротивление вращению (качение) позволяет использовать маломощный привод (2–4 кВт).

- Масштабируемость — модульная конструкция (несколько DFE могут работать параллельно или последовательно).

## 10. Заключение

Описание содержит полную информацию о конструкции DFE, достаточную для понимания принципов работы, изготовления, сборки, настройки и эксплуатации установки с барабаном длиной 20 м и диаметром 0,8 м. Ключевым инновационным узлом являются роликовые опоры на упругих полукольцах, которые обеспечивают работоспособность при длине, ранее считавшейся недостижимой для тонкостенных вращающихся аппаратов. Предложенные материалы и технологические решения позволяют организовать серийное производство на обычных машиностроительных заводах, а регламент обслуживания гарантирует надёжную работу в течение не менее 10 лет до капитального ремонта.

При необходимости перехода к рабочей конструкторской документации требуются прочностные расчёты барабана на устойчивость (по ГОСТ 14249) и тепловые расчёты производительности.