Представленное ниже описание объединяет термодинамические расчеты, конструктивные особенности DFE-модулей и систему интенсификации испарения WPE в единый технологический цикл. Данная технология позиционируется как «открытая» (Open Technology): она исключает зависимость от импортных мембран и химических реагентов, опираясь на доступные материалы и локальное производство.

# Полный технологический цикл солнечной опреснительной системы ZLD-класса

Установка мощностью 3,5 т/ч по дистилляту работает на принципах многоступенчатой дистилляции с падающей пленкой (MED-FF) в барабанных испарителях.

## 1. Генерация первичной энергии: Контур DSG

Процесс инициируется в поле параболоцилиндрических солнечных концентраторов (площадь ~750 м²). Используется метод Direct Steam Generation (DSG) — прямого парообразования.

- Параметры пара: В солнечных приемниках генерируется насыщенный пар с давлением 1,6 МПа (16 бар) и температурой 201,4 °C.

- Расход: Стабильный поток 430 кг/ч.

- Обоснование: Такое высокое давление на входе позволяет растянуть температурный напор на 10 ступеней, обеспечивая высокую кратность опреснения (GOR ≈ 8,1).

- Динамическая устойчивость: Паровой аккумулятор-сепаратор объемом 10 м³ сглаживает колебания инсоляции. При прохождении облака установка продолжает работу в номинальном режиме до 40 минут за счет накопленной тепловой энергии.

## 2. Сердце системы: 10-ступенчатый каскад DFE

Каждая ступень — это горизонтальный барабанный испаритель (Drum Film Evaporator) диаметром 800 мм и длиной 20 м.

### Движение потоков и распределение параметров:

- Нагрев и испарение: Первичный пар (1,6 МПа) поступает в рубашку первой ступени. Он конденсируется, отдавая тепло морской воде, которая находится внутри вращающегося барабана.

- Эффект тонкой пленки: При вращении барабана на его внутренней стенке образуется пленка толщиной менее 1 мм. Это минимизирует термическое сопротивление и позволяет достигать коэффициентов теплопередачи в 3-4 раза выше, чем в трубчатых системах.

- Каскадный принцип: Вторичный пар, образовавшийся в 1-й ступени (при давлении ~1,4 МПа), направляется в рубашку 2-й ступени. Там он конденсируется, становясь частью дистиллята, и одновременно испаряет новую порцию воды. Процесс повторяется до 10-й ступени, где давление снижается до глубокого вакуума (температура кипения ~45-50 °C).

### Параметры в узловых точках:

- Входной поток (Feed): 5000 кг/ч морской воды (соленость ~35 г/л), предварительно нагретой в теплообменниках-рекуператорах.

- Промежуточный дистиллят: На каждой ступени генерируется около 350 кг/ч пресной воды.

- Выход (Product): 3500 кг/ч дистиллята (минерализация < 10 мг/л).

- Выход (Concentrate): 1500 кг/ч горячего рассола с концентрацией солей до 110–115 г/л.

## 3. Механическая надежность и самоочистка

В отличие от классических систем, DFE не боится кристаллизации солей. Внутри каждого барабана находится свободно перекатывающийся шнек-утяжелитель.

- Функция: Шнек постоянно очищает греющую поверхность от микрослоя накипи и транспортирует образующийся шлам к выходу. Это устраняет необходимость в кислотных промывках и остановках системы.

- Материалы: Корпуса из стандартной нержавеющей стали, опоры на керамических роликах (Si₃N₄), что гарантирует ресурс узлов более 10 лет в агрессивной среде.

## 4. Утилизация рассола: Модули WPE и принцип ZLD

Рассол (1,5 т/ч) сбрасывается в пруд-испаритель, где установлены модули Wind-Powered Evaporator (WPE).

- Привод: Вертикальный ротор Савониуса работает при ветре от 3-4 м/с.

- Механика: Энергия ветра вращает поплавковые барабаны, на которые натянута гидрофильная сетка. Барабаны поднимают рассол из пруда, создавая огромную площадь контакта с воздухом на высоте до 2,5 метров.

- Результат: Интенсивность испарения возрастает в 12–15 раз. Это позволяет полностью утилизировать весь объем рассола на ограниченной площади (режим Zero Liquid Discharge), превращая отходы в сухую соль — ценный минеральный ресурс.

### Обоснование осуществимости

- Термодинамика: При GOR=8,1 и расходе первичного пара 430 кг/ч получение 3,5 т/ч дистиллята является расчетно подтвержденным (с учетом потерь ~5%).

- Энергетика: Система полностью автономна. Электричество требуется только для маломощных приводов барабанов (суммарно < 5 кВт на всю установку), что легко покрывается небольшим массивом фотопанелей.

- Локализация: Конструкция не содержит сложных мембранных кассет. Все узлы (барабаны, валы, роторы) могут быть изготовлены на любом заводе среднего машиностроения.

Интерактивная модель ниже позволяет оценить баланс масс и температурный градиент по ступеням при различных параметрах солнечного поля.

Помогло ли вам это изображение лучше понять ответ?

ДаНет

Данная технология представляет собой надежное инженерное решение для аридных регионов, сочетая высокую производительность с простотой обслуживания и экологической чистотой. Все параметры системы сбалансированы для работы в условиях реальной солнечной активности и запыленности.