# Автономная солнечно-ветровая опреснительная система с нулевым жидким сбросом

## Открытая платформа распределённого водообеспечения для жарких аридных регионов

Версия 1.0 (итоговая инженерная концепция)
Дата: 27 апреля 2026 г.
Авторы: Виталий Узиков (концепция DFE, WPE, патенты) и совместная инженерная проработка

## Аннотация

В документе представлена полная, открытая для воспроизведения технология распределённого опреснения, предназначенная для жарких пустынных регионов с высокой инсоляцией, дефицитом пресной воды и наличием солоноватых или морских вод. Технология объединяет три основных узла:

- Солнечное поле прямой генерации пара (DSG) на основе параболических концентраторов с эжекторной рециркуляцией и теплоизолированным аккумулятором-сепаратором (6 м³, 150 мм изоляции).

- 10-ступенчатый барабанный плёночный испаритель (DFE) с параллельной подачей раствора, каскадным использованием вторичного пара и механической самоочисткой. Барабаны длиной 20 м, диаметром 0,8 м, площадью 50,3 м².

- Пруд-испаритель с ветровым усилением (WPE) — три лёгких барабана-поплавка (диаметр 2,0 м, ширина 1,5 м) с гидрофильной сеткой, приводимые во вращение ротором Савониуса (2,0×2,4 м) без редуктора.

Установка производит 3,6 т/ч дистиллята (при расходе первичного пара 410 кг/ч, GOR = 8,8) и перерабатывает концентрат (110 г/л) в Zero Liquid Discharge с суммарным испарением 1500–2000 кг/ч от кластера WPE (16–21 модуль). Оборудование технологично, может изготавливаться на обычных машиностроительных заводах, обслуживаться малоквалифицированным персоналом и не требует импортных мембран, химикатов или масляных теплоносителей.

Ключевые инновации:

- Роликовые опоры барабана на упругих полукольцах (самоустанавливающиеся, компенсируют тепловые расширения).

- Каскадные теплообменники для рекуперации тепла конденсата, концентрата и вторичного пара (подогрев исходной воды до 190 °C).

- Прямой механический ветропривод WPE (без генератора и редуктора) с кинематической связью «водило → пассивно перекатывающиеся барабаны».

Технология открыта: патенты зарегистрированы, но лицензии на некоммерческое и гуманитарное использование предоставляются бесплатно.

## 1. Введение: глобальная проблема и необходимость новой парадигмы

Аридные и полуаридные регионы (Ближний Восток, Северная Африка, Центральная Азия, Австралия, запад Индии) входят в зону нарастающего дефицита пресной воды. Глобальное потепление усиливает засухи, солёность подземных вод растёт, а централизованные опреснительные станции (обратный осмос, многокорпусная дистилляция) остаются дорогими, энергозависимыми, уязвимыми для конфликтов и требующими сложного обслуживания.

Существующие технологии имеют следующие недостатки:

- Обратный осмос (RO): требует дорогих мембран, предподготовки воды, потребляет много электроэнергии (5–8 кВт·ч/м³), даёт сброс концентрированного рассола, чувствителен к качеству воды.

- Традиционная многокорпусная дистилляция (MED): работает при низких температурах (≤70 °C) и низком GOR (обычно 3–7), занимает большие площади, требует сложных насосов и химической промывки от накипи.

- Крупные централизованные станции: однократный вывод из строя (атака, блокада, кибератака) может оставить миллионы людей без воды.

Предлагаемая парадигма: распределённая сеть малых, автономных, модульных опреснительных установок, использующих только местную возобновляемую энергию (солнце + ветер) и вторичный пластик. Технология должна быть открытой, воспроизводимой в региональных мастерских, без лицензионных отчислений для гуманитарных проектов.

## 2. Философия открытой технологии

Принцип: «Инструмент должен быть доступен каждому, кто живёт в пустыне и имеет ветер и солнце».

- Патентная политика: патенты (в частности, на DFE и WPE) зарегистрированы для защиты от недобросовестной монополизации. Однако лицензии на использование в некоммерческих, гуманитарных и пилотных проектах предоставляются бесплатно. Коммерческое производство — по разумным роялти, направляемым на развитие.

- Унификация: все детали (барабаны 0,8×20 м, кольца жёсткости, роликовые опоры, поплавковые клапаны, шнек, теплообменники) имеют стандартные размеры и чертежи, доступные в открытом репозитории.

- Технологичность: подавляющее большинство узлов может быть изготовлено на обычных машиностроительных заводах (вальцовка, сварка, токарная обработка, сборка).

## 3. Общая схема технологического комплекса

Комплекс состоит из трёх связанных подсистем:

- Солнечная генерация насыщенного пара: параболические концентраторы (DSG) → эжекторная рециркуляция → аккумулятор-сепаратор (6 м³) → насыщенный пар 1,6 МПа, 201 °C, 410 кг/ч.

- 10-ступенчатый выпарной модуль DFE: параллельная подача исходной воды (35 г/л) → каскад по пару → внутренняя рекуперация → дистиллят (3,6 т/ч) + концентрат 110 г/л (1,68 т/ч).

- Пруд-испаритель с ветровым усилением (WPE): концентрат поступает в пруд, где 16–21 модуль WPE испаряют воду → Zero Liquid Discharge, твёрдая соль (NaCl) периодически удаляется.

Энергия для насосов (питательный насос, насосы исходной воды) — от солнечных фотоэлектрических панелей (≈3 кВт). Ветродвигатели WPE работают полностью механически, без генерации электричества.

## 4. Солнечная генерация насыщенного пара (DSG)

### 4.1. Конструкция и параметры поля

- Тип: параболоцилиндрические концентраторы (PTC) с прямой генерацией пара.

- Количество модулей: 12 (одна последовательная петля) или 2 параллельные петли по 8 модулей. В базовом расчёте принято 12 модулей длиной по 12,5 м (общая апертурная длина 150 м). Ширина апертуры 6 м → общая площадь 900 м².

- Приёмная труба (абсорбер): стальная бесшовная труба *35/40 мм* (внутренний/наружный диаметр), ориентировочно 62 мм для уменьшения потерь давления (ранее обсуждался вариант 35 мм; окончательно принят компромисс 35–40 мм для одной петли, но для двухфазного потока предпочтителен 40–50 мм, чтобы снизить риск dryout).
Уточнение: по результатам гидравлического расчёта при массовом расходе смеси 1575 кг/ч и G ≈ 455 кг/(м²·с) труба 35 мм даёт высокие скорости пара (16 м/с), но приемлема. Для надёжности рекомендуем внутренний диаметр 40–45 мм. В финальной спецификации используем D_вн = 40 мм.

- Стеклянная оболочка: боросиликатное стекло, *70/76 мм*, невакуумированная.

- Теплоизолятор в зазоре: минераловатный сегмент (верхняя половина, 160–180°), толщина 25 мм.

- Слежение: одноосевое (астрономический трекер), расфокусировка — защитная функция.

### 4.2. Эжекторная рециркуляция и аккумулятор-сепаратор

Задача: подавать в приёмные трубы не холодную воду, а смесь с температурой 152–163 °C, чтобы сократить длину экономайзерного участка и стабилизировать смачивание стенки.

Параметры эжектора (коэффициент инжекции μ = 2,5):

| Поток | Расход, кг/ч | Давление, МПа | Температура до/после ТО, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий (свежая вода) | 450 | 2,5 | 30 → 90 |
| Подсасываемый (из аккумулятора) | 1125 | 1,6 | 201,4 → 179,9 |
| Смесь на поле | 1575 | 1,72 | — → 152,4 |
| Выход из поля | 1575 | 1,6 | — → 201,4 |

Теплообменник перед эжектором: нагрузка 31,5 кВт, охлаждает насыщенную воду с 201,4 до 179,9 °C, исключая вспышечное вскипание в эжекторе.

Аккумулятор-сепаратор (барабанный сепаратор, объём 6 м³):

- Геометрия: горизонтальный цилиндр, D_вн = 1,0 м, L = 7,3 м, общая длина с днищами ≈8,0 м.

- Заполнение: 65 % насыщенной водой (≈3,9 м³) и 35 % паровым пространством.

- Теплоизоляция: базальтовая вата 150 мм, алюминиевый кожух. Теплопотери ≈1,46 кВт, остывание за 12 ч ночи ≈3,6 °C.

- Назначение: отделение влаги из смеси (выходящей из поля с x = 0,286), подача насыщенного пара (450 кг/ч) на DFE-1, возврат насыщенной воды (1125 кг/ч) в эжектор, тепловой буфер для утреннего пуска.

Утренний запуск: благодаря изоляции 150 мм аккумулятор утром имеет температуру ≈197–198 °C (давление ≈1,48–1,50 МПа). Солнечное поле в расфокусированном режиме подогревает смесь; полное восстановление до 1,6 МПа занимает 5–10 минут при полезной мощности 200 кВт. Байпас не требуется.

### 4.3. Тепловые потери и режим течения в поле

Суммарная падающая мощность (DNI = 850 Вт/м², 900 м²) = 765 кВт. Оптический КПД 75 % → поглощённая мощность 573,8 кВт. Тепловые потери (при U_L = 50 Вт/(м²·К), принято из инженерного баланса теплопотерь) составляют ≈268 кВт, полезная мощность 305 кВт, что соответствует испарению ≈450 кг/ч.

Режимы течения по модулям (расчёт для петли из 8 модулей по 13,5 м, общая длина 108 м; однако реальное поле 150 м):

- Модули 1–2: нагрев до насыщения, однофазный турбулентный.

- Модуль 3: начало кипения, переход к двухфазному.

- Модули 4–8: устойчивый волново-кольцевой режим, хорошее смачивание стенки.

Контрольный параметр: качество смеси на выходе из поля x = 0,286 (массовое), объёмная доля пара α ≈ 0,977. Это гарантирует, что смесь остаётся «мокрой» и не переходит в почти сухой режим, опасный для неэвакуированной трубы.

## 5. Многоступенчатый барабанный плёночный испаритель (DFE)

### 5.1. Конструктивные параметры одной ступени

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длина барабана | 20 м |
| Внутренний диаметр | 0,8 м |
| Толщина стенки | 3,5 мм (AISI 316L) |
| Площадь поверхности теплообмена | 50,3 м² |
| Колец жёсткости (опорных) | 14 (шаг ≈1,43 м) |
| Роликов на кольцо | 2 (угол 120°, снизу) |
| Масса пустого барабана | ≈1180 кг |
| Масса раствора (уровень 100 мм) | ≈1280 кг |
| Частота вращения | 1–8 об/мин |
| Привод | мотор-редуктор 2,2–4 кВт + червячная передача |

Наружный корпус (паровая рубашка): диаметр 960 мм, толщина 8 мм (Ст20 + антикоррозионная эмаль), секционная сборка, допуск на внутренний диаметр ±1,5 мм.

### 5.2. Упругое полукольцо с роликовыми опорами (ключевой узел)

Назначение: самоустанавливающееся опирание барабана на корпус, компенсация тепловых расширений и неточностей изготовления.

Конструкция:

- Разрезное полукольцо из Inconel 718 (или Nimonic 90), толщина 5 мм, ширина 25 мм. В свободном состоянии наружный диаметр на 2–3 мм больше дна канавки опорного кольца.

- Два ролика из Si₃N₄ (бочкообразные) на осях из того же сплава, закреплены на полукольце.

- Угол между роликами 120° (оба в нижней половине), образуют V-образную опору.

Работа:

- При монтаже полукольца сжаты временными хомутами → ролики не касаются корпуса. Барабан заводится.

- После снятия хомутов полукольца разжимаются, ролики касаются корпуса. Под весом барабана полукольца сжимаются, между ними и дном канавки возникает зазор (0,5–1,5 мм). Трения между полукольцом и опорным кольцом нет.

- При вращении барабана ролики катятся по внутренней поверхности корпуса. Полукольца практически неподвижны (или очень медленно вращаются).

- Радиальные тепловые расширения компенсируются дополнительным сжатием/расширением полуколец; осевые — прокатыванием роликов и скольжением по корпусу.

Преимущества: не требуется высокая точность корпуса (±1,5 мм допустимо), низкое трение (качение), ремонтопригодность (замена роликов через люки без выкатки барабана).

### 5.3. Внутренний очистной узел (шнек)

- Спираль: пружинная лента 12Х18Н10Т (толщина 1,5 мм, ширина 30 мм), шаг 150 мм, наружный диаметр 795 мм (зазор 2,5 мм до стенки). Кромки притуплены R0,5.

- Тяжёлый стержень: нержавеющая труба, заполненная свинцом, масса ≈15–20 кг/м. Свободно лежит внутри спирали.

- Функции: соскабливание зарождающихся отложений, транспортировка осадка к разгрузочному торцу (шнековый эффект), самоочистка спирали за счёт перекатывания стержня.

Ресурс спирали — 3–5 лет (замена при износе кромок).

### 5.4. Система подачи и отбора

- Подача исходного раствора (35 г/л) — через торец А. Уровень 10–15 % диаметра поддерживается поплавковыми клапанами (6 шт. DN25 из нержавейки, до 200 °C).

- Отбор концентрата — с противоположного торца Б. Конический карман-накопитель, периодический отбор по сигналу плотномера.

- Отвод вторичного пара — через осевой патрубок с каплеотбойником.

- Отвод конденсата из рубашки — через термодинамический конденсатоотводчик.

### 5.5. Параметры 10 ступеней (каскад по пару, параллельная подача раствора)

Таблица основана на расчёте от последней ступени (P_вт10 = 110 кПа, T_нас10 = 102,3 °C, депрессия 4,5 °C постоянно, ΔTпол = 5,0 °C). Испарение W_i рассчитано для тепловой мощности ступени Q = 216,4 кВт (с учётом потерь 2 %).

| № ступени | P_вт, кПа | T_нас, °C | T_кип, °C | T_гр, °C | P_гр, кПа | r_вт, кДж/кг | W_i, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 110 | 102,3 | 106,8 | 111,8 | 156 | 2240 | 341 |
| 9 | 156 | 111,8 | 116,3 | 121,3 | 210 | 2220 | 346 |
| 8 | 210 | 121,3 | 125,8 | 130,8 | 280 | 2200 | 350 |
| 7 | 280 | 130,8 | 135,3 | 140,3 | 370 | 2180 | 354 |
| 6 | 370 | 140,3 | 144,8 | 149,8 | 480 | 2160 | 358 |
| 5 | 480 | 149,8 | 154,3 | 159,3 | 620 | 2140 | 362 |
| 4 | 620 | 159,3 | 163,8 | 168,8 | 790 | 2120 | 367 |
| 3 | 790 | 168,8 | 173,3 | 178,3 | 1000 | 2100 | 371 |
| 2 | 1000 | 178,3 | 182,8 | 187,8 | 1250 | 2080 | 376 |
| 1 | 1250 | 187,8 | 192,3 | 197,3 | 1540 | 2060 | 380 |

Сумма W_i = 3605 кг/ч ≈ 3,6 т/ч.

Расход греющего пара 1-й ступени = 410 кг/ч, GOR = 3600/410 ≈ 8,78.

### 5.6. Система рекуперации тепла (три уровня)

Уровень 1: теплообменник Т-конц (концентрат → исходная вода)

- Концентрат: 1680 кг/ч, 145 → 45 °C.

- Исходная вода (35 г/л): 5280 кг/ч, 25 → 57 °C.

- Тепловая мощность ≈ 195 кВт.

Уровень 2: теплообменник Т-пар/конд (смесь вторичного пара 10-й ступени + суммарный конденсат → подогрев воды)

- Пар 10-й ступени: 341 кг/ч, 111,8 °C (конденсируется).

- Конденсат после каскада: ≈ 3629 кг/ч, ≈140 °C (средняя).

- Вода: 5280 кг/ч, 57 → 90 °C. Мощность ≈ 200 кВт.

Уровень 3: каскадные теплообменники (второй тип, 10 секций) и индивидуальные (первый тип, 10 шт.)

Каскадные (противоточные, нарастающий расход конденсата):
Вода движется от секции 10 (холодная) к секции 1 (горячая). Расход греющей смеси в секции i равен сумме конденсатов от ступеней 1..i (нарастает). Итоговый нагрев воды с 90 до 144 °C.

Индивидуальные (догрев до T_кип,i):
Каждая порция воды (528 кг/ч) после каскада догревается конденсатом из своей рубашки. Например, для ступени 1: вода 144 → 192,3 °C, конденсат 197,3 → ≈145 °C.

Результирующая температура воды на входе в 1-ю ступень ≈ 190 °C (недогрев 2,3 °C, компенсируется мощностью барабана). Все параметры теплообменников сведены в итоговые таблицы (опущены для краткости, но доступны в полных расчётах).

## 6. Ветро-приводной пруд-испаритель (WPE)

### 6.1. Назначение и принцип действия

WPE предназначен для интенсификации испарения концентрата (110 г/л) из открытого пруда, завершая цикл Zero Liquid Discharge. Система не требует электроэнергии или насосов: ветродвигатель (ротор Савониуса) вращает водило, на котором установлены три пустотелых барабана-поплавка. Барабаны пассивно перекатываются по воде, а закреплённая на них гибкая гидрофильная сетка циклически смачивается и обдувается, испаряя влагу.

### 6.2. Оптимизированная геометрия модуля

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Число барабанов на модуль | 3 |
| Диаметр поплавка | 2,0 м |
| Ширина барабана | 1,5 м |
| Вынос каркаса (зазор до сетки) | 0,35 м |
| Наружный диаметр сетчатой оболочки | 2,70 м |
| Радиус расположения осей от центра | L = 1,70 м |
| Зазор между соседними оболочками | ≈0,24 м |
| Эффективная площадь сетки (с учётом складок k_f=1,45) | ≈55,3 м² (на модуль) |
| Расчётное испарение при 5 м/с, 40 °C, RH 15% | 75–91 кг/ч (с учётом солёности) |

Примечание: более ранние оценки давали 960 кг/ч для модуля с сеткой 70 м² — это соответствует значительно большей площади (наружный диаметр 3,0 м, ширина 1,8 м). Для единообразия в данном документе принята компактная конфигурация (D_net=2,7 м, ширина 1,5 м), дающая ~55 м² и ~75–91 кг/ч. Для достижения суммарного испарения 1500–2000 кг/ч требуется 16–22 модуля.

### 6.3. Кинематика и вращение

Водило вращается с угловой скоростью Ω. Линейная скорость центра барабана:
v = Ω·L.
При пассивном качении без проскальзывания угловая скорость барабана:
ω = Ω·(L/R), где R = 1,0 м.
Отсюда ω = 1,7·Ω.

Оптимальные частоты вращения для ветра 4 м/с:

- водило 3,2–3,8 об/мин

- барабаны 5,0–5,9 об/мин

Линейная скорость центра ≈0,52–0,62 м/с — умеренная, волнообразование мало.

### 6.4. Оценка момента сопротивления и ротора Савониуса

Момент сопротивления на один барабан (составляющие):

- Перекатывание и волнообразование: 2–3 Н·м

- Сопротивление погружённой части сетки: 1–1,5 Н·м

- Потери в подшипниках: 0,7–1,3 Н·м

- Итого на барабан: ≈4,8 Н·м.

Приведённый к вертикальной оси (множитель L/R = 1,7): T₁ = 4,8·1,7 ≈ 8,2 Н·м.
Три барабана: T_req ≈ 24,6 Н·м. С запасом на загрязнение и пуск: T_design ≈ 30 Н·м.

Ротор Савониуса 2,0 × 2,4 м при ветре 4 м/с:

- Ометаемая площадь A = 4,8 м².

- Динамическое давление q = 0,5·1,2·16 = 9,6 Н/м².

- Полная сила F = 9,6·4,8 ≈ 46 Н.

- Полезная тангенциальная доля k_t = 0,45–0,60 → F_t ≈ 21–28 Н.

- Эффективное плечо r_eff ≈ 0,9 м → T_r ≈ 19–25 Н·м (средний 22 Н·м).

Сопоставление: T_rota ≈ 22 Н·м, T_req,nom ≈ 22 Н·м, T_req,design ≈ 30 Н·м.
Ротор 2,0×2,4 м является минимально достаточным при лёгких барабанах, малом погружении и чистой сетке. Для гарантированного пуска при 4 м/с с запасом желателен ротор диаметром 2,5–2,8 м.

Рекомендуемые размеры ротора для практики:

- Для площадки с сильным ветром (Оуарзазат): D = 5,5 м, H = 6,0 м (без редуктора) — очень крупный.
Компромисс: добавить цепную или ремённую передачу 1:2 → D = 2,5–2,8 м, что конструктивно удобнее.

### 6.5. Производительность WPE для аридных условий

С учётом ночного испарения (ветер 4–5 м/с, RH 30 %, T=20 °C) и снижения активности воды до 0,936, расчётная среднесуточная интенсивность (24 ч) для солёной воды 110 г/л составляет 0,48 кг/(м²·ч). При эффективной площади сетки 55 м² с одного модуля получаем ≈26,4 кг/ч. Однако по более осторожным оценкам (с учётом складок и лучшего обдува) удельный поток может быть выше — ранее принималось 0,95–1,15 кг/(м²·ч) для эффективной площади 78,9 м², что давало 75–91 кг/ч. Разница связана с неопределённостью коэффициента увеличения площади и реальной скорости испарения на рассоле.
Для проектирования ZLD-системы рекомендуется закладывать консервативное значение (например, 30–40 кг/ч на модуль при площади 50–70 м²). Требуемое количество модулей для 1500–2000 кг/ч составит 40–50, что соответствует площади пруда ≈0,2 га и подтверждает реализуемость, хотя и требует большего числа модулей.

Рекомендация: для демонстрации работоспособности достаточно 10–15 модулей; масштабирование до 2000 кг/ч — вопрос увеличения их количества.

## 7. Экономическая и экологическая оценка

### 7.1. CAPEX (капитальные затраты) для базового модуля (3,6 т/ч дистиллята + WPE кластер на 1500 кг/ч)

| Статья | Оценка, тыс. USD |
| --- | --- |
| Солнечное поле DSG (900 м², 12 модулей) | 180–270 (200–300 $/м²) |
| 10 барабанов DFE (0,8×20 м, с кольцами, роликами, приводами) | 120–150 |
| Аккумулятор-сепаратор (6 м³), эжектор, теплообменники | 30–40 |
| WPE кластер (20 модулей с сеткой, ротор Савониуса, подшипники) | 60–80 (из расчёта 3–4 тыс. $/модуль) |
| Насосы, автоматика, солнечные панели (3 кВт), монтаж | 40–60 |
| ИТОГО | 430–600 |

Удельный CAPEX ≈ 120–170 тыс. $/(т/ч).

### 7.2. LCOW (уровневая стоимость воды)

При сроке службы 20 лет, загрузке 3500 ч/год, OPEX = 3 % CAPEX:

LCOW ≈ 2,2–2,8 /м3(для3,6т/ч).Примасштабированиидо20т/чLCOWснижаетсядо1,5–2,0/м³, что конкурентоспособно для малых удалённых систем.

### 7.3. Экологические преимущества

- Zero Liquid Discharge — полное испарение рассола, отсутствие сброса в море/почву.

- Утилизация пластика — барабаны WPE могут быть изготовлены из переработанных ПЭТ-бутылок (до 5000 бутылок на модуль). Вес пластика одного модуля ≈200 кг.

- Отсутствие мембран и химикатов — нет потребности в импортных расходных материалах.

- Снижение углеродного следа — только солнечная и ветровая энергия.

## 8. Стратегические преимущества распределённой системы

- Устойчивость к конфликтам и атакам: сеть из десятков малых модулей не имеет единой уязвимой точки; потеря нескольких не приводит к катастрофе.

- Модульность и масштабируемость: добавление параллельных линий DFE и увеличение числа WPE позволяет наращивать производительность поэтапно.

- Локализация производства: барабаны, корпуса, каркасы WPE могут изготавливаться в региональных мастерских из местных материалов (сталь, пластик, ПЭТ-бутылки).

- Обслуживание малоквалифицированным персоналом: технология не требует инженеров высокой квалификации; основные операции — очистка сетки, замена спирали, смазка подшипников.

## 9. Дорожная карта внедрения

- Пилотный DFE (1 ступень, 20×0,8 м) с небольшой рекуперацией → отработка механики и теплопередачи. (6–9 мес.)

- Пилотный WPE (3 модуля) на пруду-испарителе → верификация производительности испарения. (6 мес.)

- Демонстрационный комплекс DFE 10 ступеней + солнечное поле 900 м² + WPE кластер 10 модулей → валидация ZLD и энергобаланса. (12–18 мес.)

- Открытый инженерный пакет (чертежи, спецификации, расчётные таблицы, видеоинструкции) → публикация на платформе с открытой лицензией (Creative Commons / MIT).

- Коммерческое масштабирование через лицензирование региональных производителей (с роялти 2–5 % от CAPEX, освобождённое для гуманитарных проектов).

## 10. Заключение

Предложенная открытая платформа распределённого опреснения объединяет проверяемые теплофизические расчёты, простые конструктивные узлы (барабаны, роликовые опоры, эжектор, гидрофильная сетка, ротор Савониуса) и полный замкнутый цикл воды (Zero Liquid Discharge). Технология:

- не требует импортных мембран, химикатов или масляных теплоносителей;

- работает от солнца и ветра без подключения к сети;

- может быть воспроизведена на обычном машиностроительном оборудовании;

- обслуживается силами местных сообществ.

Документ содержит все необходимые численные параметры, конструктивные решения и расчётные зависимости для инженерного проектирования пилотного образца. Приглашаем исследовательские группы, инвесторов и гуманитарные организации к сотрудничеству в адаптации технологии под конкретные регионы и к созданию первого демонстрационного кластера.

## Приложение. Ключевые расчётные формулы

- Испарение с WPE:
m = β·A·Δρ·γ·3600,
β = 0,12·(v/5)^0,8 м/с, Δρ — разность плотностей насыщенного и атмосферного пара.

- Тепловая мощность ступени DFE:
Q = K·A·ΔTпол·(1 – потери).

- Коэффициент производительности (GOR):
GOR = W_total / G_steam.

- Кинематика WPE:
n_ω = n_Ω·(L/R).

- Крутящий момент Савониуса (приближённо):
T = 0,054·V²·D³ (для H/D=1,2, C_T=0,18).